Терморасширенный графит. Получение, свойства и применение.

Фентисова Ксения, ученица 10 «Г» класса МБОУ Лицей №8, г. Нижний Новгород

Научный руководитель: Икренникова Г.В. учитель химии высшей категории

Сравнительно недавно были получены необычные межслоевые соединения графита (интеркалированный графит). Быстрый нагрев некоторых из этих соединений приводит, к так называемому, терморасширенному графиту (ТРГ). Это материал с чрезвычайно развитой поверхностью и низкой насыпной плотностью. Такие свойства ТРГ определили и области его применения. Развитая поверхность позволяет использовать ТРГ для связывания нефтепродуктов и других вредных веществ. ТРГ это сорбент нового поколения. Его способность к поглощению нефтепродуктов и других загрязнений оценивается до 80 г на 1 г сорбента  (у лучших сорбентов этот показатель составляет не более 10 г).

Целью настоящей работы является разработка нетрадиционного метода получения ТРГ без использования высокотемпературных печей. Исследование основных свойств ТРГ, полученного новым методом.

Задачи, решаемые в данной работе:

- Получение ТРГ в бытовой СВЧ-печи.

- Измерение коэффициента вспучивания полученного ТРГ.

- Исследование сорбционных свойств ТРГ.

- Получение графитовой фольги.

Практическая ценность работы. Положительные результаты этих исследований могут удешевить процесс получения ТРГ. Позволят создать мобильные установки изготовления высокоэффективного сорбента на основе ТРГ, работающие непосредственно на месте аварии, например разливе нефтепродуктов на воде или на суше.

Для получения ТРГ из расширенного (интеркалированного) графита требуется быстрый нагрев последнего до температуры ~ 1000оС. Однако это крайне затруднительно, особенно в полевых условиях на месте аварии. Поэтому мы использовали для  получения ТРГ нагрев в бытовой СВЧ-печи. Этот способ позволил получить образцы ТРГ с коэффициентом вспучивания 32 или 3200%

Исследование сорбционных свойств полученных образцов ТРГ на модельной смеси вода-дизельное топливо показало, что новый сорбент полностью очищает воду от нефтепродуктов и делает ее пригодной для питья. Анализ на содержание нефтепродуктов в воде, проведенный методом ИК-спектроскопии, показал их содержание менее 0,3 мг/л (ниже ПДК для питьевой воды). Т.е содержание нефтепродуктов уменьшилось более чем в 3000 раз.

Прессованием ТРГ была получена гибкая графитовая фольга. Этот материал может использоваться в качестве уплотнения различных деталей, которые работают в агрессивной среде (кислота, щелочь) или при высоких температурах.

Литература

- Махорин К.Е., Кожан А.П., Веселов В.В. Вспучивание природного графита,

обработанного серной кислотой. Хим. технология. 1985, №2, с. 3-6.

- Стрельникова Л. Возьмите в руки карандаш.  Химия и жизнь.1982, №7, с. 38-43.

- Фиалков А.С. Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе.

М.: Аспект-Пресс, 1997. 718 с.

- Дядин Ю.А. Графит и его соединения включения. Соросовский

образовательный журнал. 2000, т. 6, № 10, с. 43-49.

- Сорбция индустриального масла вспученным графитом. М.В.Савоськин,

А.П. Ярошенко, В.Н.Мочалин, Б.В.Панченко.  Журнал прикладной химии. 2003,

т. 76, вып. 6, с. 936-938.

- http://ru.wikipedia.org/wiki/Углерод.